| СОГЛАСОВАНО:. ООО «СЗ Квартал Комсомола». __________________________ Савин А.В.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу внутренних систем отопления, водопровода и канализации жилых, нежилых помещений |  |  |  |
| 1. Объект | Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. ПД/РД | 1. Рабочая документация, Внутренние инженерные системы, Отопление. Альбом 3. Дом 3 Шифр: 148-АР/24-3-ОВ1 2. Рабочая документация. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и канализация. Часть 1. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Альбом 3. Дом 3. Шифр: 148-ар/24-3-ВК1 Изм. 1 от 07.2025 |
| 3. Сроки СМР | 30.04.2026 – 30.10.2026 |
| 4. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству внутренних инженерных систем отопления, водопровода и канализации жилых и нежилых помещений и паркинга в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Генподрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Генподрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Генподрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генподрядчиком. 2. Подготовка к производству работ по устройству систем О и ВК До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж систем О и ВК в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 5. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно рабочей документации выданной Заказчиком. Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Генподрядчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Генподрядчиком. При невозможности исполнения проектного решения по причине его неработоспособности или неэффективности – предложить варианты оптимизации и согласовать их с ЗАКАЗЧИКОМ / ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ. Вспомогательные материалы необходимо учесть в стоимости работ. |
| 6. Требования к производству работ, сроки | Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов. Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией. Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Генподрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Генподрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет Произвести сдачу в эксплуатацию УК, а также получить совместно с Генподрядчиком акты технологического присоединения, справки о выполнении ТУ от энергоснабжающих организаций и акт-допуск в эксплуатацию Ростехнадзора по Тюменской области. |