Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. Управляющий ООО «СЗ «Проект ПЛ»». __________________________ Сазонцев А.В.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по устройству благоустройству территории. Твердых покрытий. |  |  |  |
| 1. Объект/ы | «Жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в Чкаловском районе г. Екатеринбурга» по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лулумбы, д. 4 |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Рабочая документация | Рабочая документация: - 146-АР/24-0-ГП2 |
| 3. Вид работ | - Устройство благоустройства и твердых покрытий. |
| 4. Сроки строительства | Май 2026г – Сентябрь 2026г. |
| 5. Общие положения и требования | 1. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Генеральному подрядчику: - Акт-допуск, подписанный сторонами; - Приказы на ответственных лиц за производство работ и технику безопасности; - График производства работ; 2. Подрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; сметой; рабочей и проектной документацией; ППР; ГОСТ; СП; 3. Допустимые отклонения приведены в ГОСТ и СП; 4. Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком и Заказчиком; 5. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ; 6. Подрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Присутствие инженерно-технического персонала во время проведения работ ОБЯЗАТЕЛЬНО; 7. Работы, скрываемые в процессе выполнения последующих работ, подлежат освидетельствованию с оформлением акта освидетельствования скрытых работ; 8. Вывоз строительного мусора со стройплощадки производится Генеральным подрядчиком, в пределах, установленных лимитов. В случае, превышения лимитов Подрядчиком, вывоз строительного и бытового мусора производится путем взаимозачета в счет выполненных работ с Подрядчиком, либо оплаты счета Подрядчиком, за выполненные услуги по вывозу мусора обслуживающей организацией стройплощадки Генерального подрядчика; 9. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 5 лет 6 месяцев (66 месяцев), после подписания акта приема всех выполненных работ на объекте; 10. Подрядчик обязуется использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности; 11. Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием; ответственности. Законом №34 от 26.04.2018 года (Закон о тишине и покое); 12. Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Подрядчика; 13. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Генеральным подрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах; 16. Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения;__ |
| 6. Требования к производству работ | 1. Работы выполнить на основании комплектов чертежей по благоустройству 146-АР/24-0-ГП2 2. Положение и конфигурации покрытий выполнить в соответствии с проектом, высотные отметки готовых покрытий должны соответствовать проектным. Допускаются минимально допустимые отклонения, приведенные в СП 3. К производству работ приступать только после окончания прокладки всех наружных инженерных сетей; 4. Правила настоящего проекта содержат особенности по строительству. Необходимо учесть возможность проезда транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 т (поливомоечные автомобили, автомобили с раздвижными вышками, пожарные машины и т. п.) по пешеходным тротуарам, пешеходным дорожкам, площадкам; 5. Покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и пылить в сухую погоду; 6. Коэффициент уплотнения грунтов и насыпей должен быть не менее 0,98 под покрытиями и не менее 0,95 в других местах; 7. В случае присутствия существующих сетей в районе выполнения работ, Подрядчику необходимо получить все необходимые разрешительные документы у собственника этих сетей; При выполнении работ руководствоваться: - СП 48.13330.2010 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; - ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные»; - Качество работ, |
| 7. Допустимые отклонения | Контролируемый параметр; Предельные отклонения. Отклонение высотных отметок готовых покрытий от проектных; Не более 10 мм. Перепад высот отметок смежных сборных элементов покрытий разных назначений благоустройства; Не более 5 мм. Уступы в швах смежных плит, бордюров, штучных изделий и т.д.; Не более 2 мм. Отклонение толщин подстилающих слоев от ТЗ; Не более 10 мм. Ширина шва между смежными плитками; Не более 5 мм. Отклонение высотных отметок готовых покрытий от проектных; Не более 50 мм. |
| 8. Состав работ | Устройство покрытий благоустройства производить строго в соответствии с Договором, 146-АР/24-0-ГП2 1. К производству работ приступать только после окончания прокладки всех наружных инженерных сетей; 2. Перед началом работ необходимо убрать всю растительность и органический мусор, попадающий в участки устройства покрытий благоустройства; 3. Перед началом работ необходимо сигнальное обозначение существующих наружных сетей под устраиваемыми покрытиями. При необходимости разработки грунта, необходимо выполнить шурфование этих сетей, путем отрывания их участками, не подвергая траншеи опасности затопления поверхностными или грунтовыми водами. Производится это в целях безопасности и предостережения их от повреждения. 4. Тротуарная брусчатка укладывается вручную от края до края. После укладки покрытий они просыпаются по всей поверхности песком, для заполнения и образования клина в швах. Последним этапом является уплотнение уложенных покрытий вибрационными уплотняющими машинами; 5. Бордюр устанавливается вручную и бетонируется с обеих сторон; 6. Бордюры следует устанавливать на грунтовом основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98 или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны или укреплением бетоном; 7. Бордюр должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бордюров в плане и профиле не допускаются; 8. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бордюры должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских и инвалидных колясок, санок, а также въезда транспортных средств; 9. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10%. В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала; 10. Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, должно быть принято в установленном порядке, очищено от посторонних предметов, грязи и пыли; 11. Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) необходимо провести обработку поверхности нижнего слоя битумной или битумно-полимерной эмульсией, жидким или вязким битумом, нагретым до температуры, указанной в таблице 9, СП 78.13330.2012; 12. Укладку асфальтобетонных смесей следует проводить асфальтоукладчиком, оборудованным автоматической системой обеспечения заданных высотных отметок и уклона. Укладку следует проводить, как правило, на всю ширину; 13. В исключительных случаях допускается укладка смесей в нижний слой покрытия и в основание автогрейдером. При этом вдоль краев слоя следует устанавливать упорные брусья. В местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка; 13. Базой для работы автоматической системы обеспечения высотных отметок может служить копирная струна, лазерный луч и т.п., поверхность уложенной полосы, копируемая с помощью лыжи, ультразвуковых и т.п. датчиков. Копирную струну следует закреплять в кронштейнах на стойках, устанавливаемых на расстоянии не более 8,0 м друг от друга. На каждую точку закрепления струны следует выносить отметку продольного профиля с точностью ±2 мм. Настройки систем автоматики и рабочих органов асфальтоукладчика должны соответствовать инструкции по эксплуатации укладчика конкретной марки и уточняться при пробной укладке; 14. Температура смеси в слое к моменту распределения черного щебня должна быть в пределах 90-110 °С для горячих смесей; 15. Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С. Толщина устраиваемого слоя асфальтобетона над прослойкой из геосинтетических материалов должна быть не менее 5см; 16. Продолжительность транспортирования асфальтобетонных смесей должна устанавливаться из условия обеспечения температуры при укладке, указанной в таблице 9, СП 78.13330.2012; 17. Укладку холодных асфальтобетонных смесей следует заканчивать ориентировочно за 15 дней до начала периода осенних дождей; 18. Дорожные битумы и полимерно-битумное вяжущие на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен- стирол должны соответствовать требованиям ГОСТ 22245, ГОСТ 11955 и ГОСТ Р 52056 соответственно; 19. Для повышения однородности смеси при разгрузке и в отдельных случаях при выполнении работ в тоннелях и т.п. рекомендуется применять перегружатели асфальтобетонной смеси; 20. При укладке асфальтобетонных смесей толщиной 10-18 см уплотнение следует проводить сначала самоходным катком на пневматических шинах, затем гладковальцовым; 21. При укладке горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщина укладываемого слоя должна быть на 10-15% больше проектной, а при укладке автогрейдером или ручной укладке - на 25-30%. При укладке холодной асфальтобетонной смеси из штабеля асфальтоукладчиком (с выключенными уплотняющими рабочими органами) и при укладке автогрейдером или вручную толщина слоя должна быть на 60-70% выше проектной; 22. При укладке асфальтобетонных смесей сопряженными полосами с применением двух и более одновременно работающих асфальтоукладчиков в процессе уплотнения первой полосы вальцы катка не должны приближаться более чем на 10 см к кромке сопряжения; 23. В процессе уплотнения необходимо обеспечить минимальные расстояния между асфальтоукладчиком и дорожными катками. При движении катков необходимо исключить резкое торможение и реверсирование. В процессе уплотнения смеси катки должны находиться в непрерывном движении. Запрещается останавливать катки на недоуплотненном и неостывшем слое; 24. Технологические режимы укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей следует назначать после пробной укладки; 25. Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны к оси дороги. В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует обрубать вертикально по шнуру и при возобновлении работ разогревать либо обмазывать битумом или битумной эмульсией; 26. Для уплотнения слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси следует применять гладковальцовые катки массой от 8 до 11 т с линейной нагрузкой от 22 до 30 кг/см. Как правило, катки должны работать в статическом режиме. Возможны проходы катков с вибрацией, не допускающие дробление щебня; 27. Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены; 28. При втапливании щебня в уложенный слой горячей асфальтобетонной смеси следует уплотнить одним- двумя проходами катка массой 6-8 т, после чего рассыпать черный щебень равномерным слоем в одну щебенку при норме: - 5-10 мм, 6-8 кг/м - 10-15 мм, 7-10 кг/м - 15-20 мм, 9-12 кг/м 29. После распределения черный щебень следует втопить в уложенный слой катками с гладкими вальцами массой 10-13 т или катками на пневматических шинах одновременно с уплотнением асфальтобетонной смеси; |