Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Крылья Девелопмент»». __________________________ Фаттахов Р.Р.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по поставке и монтажу малых архитектурных форм. На объекте:; «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)». Разрешение на строительство:; №66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.. Сроки выполнения работы:; Начало 01.10.26, окончание 30.10.26. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Генеральный план. Часть 1. Разбивочный план. План организации рельефа. План земляных масс. Благоустройство. Сводный план инженерных сетей. Шифр 23-08-05-ГП1. |
| 1. Объект/ы | «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Климатические условия | Климатический работ строительства – IВ, влажность – (2) нормальная (СП50) Нормативное значение ветрового давления по СП20 для 1 района – 23 кг/м2 Расчетное значение веса снегового покрова по СП20 для III района – 180 кг/м2 Расчетная температура наружного воздуха по СП131 – минус 32 ℃ |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по поставке и монтажу малых архитектурных форм. (Далее по тексту - МАФ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность конструкций после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ по устройству МАФ До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта. - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. Всё необходимое оборудование, машины и механизмы, сопутствующие материалы: прижимные планка, герметики, дюбеля, метизы, маяки, анкера, лакокрасочная продукция и т.п., не вошедшее в расчет стоимости работ (ВДЦ и ВДМ) и не указанные отдельно в договоре, но необходимое для качественного и своевременного выполнения производства работ, входит в стоимость работ (ФОТ) и отдельно не оплачивается. |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иметь сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации и иметь паспорта качества. Перечень видов работ, для которых необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ (с указанием секции, этажа с проектной отметки): 1. Акт разбивки осей. 2. Устройство опор под (фундамента) под МАФ, 3. Установка МАФ. МАФ: Детское, спортивное, игровое оборудование, контейнеры ТБО и пр. оборудование должны быть выполнены в соответствии с документацией завода изготовителя и поставляться строго с спецификацией заказчика. На все оборудование должен быть паспорт и инструкция по эксплуатации и прочие документы необходимые для освидетельствования оборудования при вводе объекта. |
| 5. Требования к производству работ | Общие данные: 1. Перед началом работ представитель организации, выполняющей работы, совместно с Генподрядчиком составляют акт приема - передачи фронта работ и готовности объекта к работам (допускается поэтапно); 2. После окончания работ по монтажу МАФ - лицо ответственное за производство работ, обязано сдать выполненные работы по акту Генподрядчику и представителю технического надзора Заказчика; 3. Подрядчик несёт ответственность за сохранность выполненных работ до момента передачи своих работ по двустороннему акту, подписанному представителем последующего вида работ и заверенного у представителя Генподрядчика. 4. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства объекта материалами, изделиями, оборудованием, необходимым для производства работ; 5. Вести и по первому требованию ответственных представителей Генподрядчика либо технического надзора Заказчика предоставлять на проверку исполнительную документацию, в объеме и качестве удовлетворяющими требованиям РД-11-02-2006. 6. После завершения, работы принимаются комиссионное с участием инженера по гарантии Заказчика либо представителем Генподрядчика. 7. Срок гарантии на выполненные работы, включая материалы, использованные при работе, поставка который осуществлялась силами Подрядчика, составляет 5 (Пять) лет с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, если иные сроки не установлены в соответствии с сертификатами качества или иными документами на материалы. 8. Подрядчик перед началом производства работ должен принять участок (фронт работ) по акту, в котором должно быть отражено состояние поверхностей монтируемого участка. Малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки: ГОСТ 31600-2012 (EN 1176-1:2008) «Оборудование детских игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний» ГОСТ 33542-2015 (EN 1177:2008) «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения». СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации». ГОСТ Р 58187-2018 «Оборудование спортивных площадок. Общие требования безопасности» До начала производства основного комплекса работ Подрядчиком должны быть выполнены следующие обязательны этапы работ: 1. Утверждение Проекта производства работ (ППР), разрабатывается подрядчиком, утверждается Заказчиком. Включает в себя схемы движения техники, места складирования материалов, ограждения, календарный план. 2. Входной контроль материалов: проверка паспортов качества, сертификатов соответствия (особенно для детских площадок — ГОСТ 31600) 3. Топографическая съемка и исполнительная съемка существующего положения. 4. Разбивочные работы (вынос проекта в натуру). 5. Разбивка мест установки МАФ. 6. Утилизацию не используемого грунта, строительного мусора, Подрядчик проводит самостоятельно за свой счет. 7. Уплотнение естественного основания (грунта) катками или виброплитами до достижения К упл. не менее 0,98, требуемого проектом (требуется проверка плотномером с предоставлением лаборатории). Установка МАФ и детских площадок: Подготовку отдельных фундаментов (столбчатых или плитных) под стойки качелей, горок и т.п., выполнить согласно проекту производителя или РД. Данные работы выполняются Подрядчиком, и за благовременно, до устройства основного пирога плиты паркинга. Установка на асфальт, плитку или другое покрытие запрещается МАФ должны быть установлены с соблюдением зон безопасности и зон высоты падения Монтаж, а также испытания (итоговые обмеры) производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов и рекомендаций завода производителя (инструкций). В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить их Заказчику до начала производства работ в письменном виде. В случае предоставления замечаний Заказчику после выхода на участок, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК (при необходимости) |
| 6. Хранение материалов. | Хранение давальческого материла и материала, с помощью которого Подрядчик или Субподрядчик выполняет передаваемый Заказчику (Генподрядчику) результат работ по Договору, обязан храниться и транспортироваться строго с инструкцией завода производителя данного материала. |