Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. _________________. __________________________ ФИО. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по устройству монолитного ж/бетонного каркаса в т.ч. фундаментов согласно проекта – 087/24-КР1 Том 4.1 |  |  |  |
|  | на объекте: «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург» |  |  |  |
| 1. Объект | «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург» ГП 1 |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Проектная и рабочая документация | ПД: 087/24-КР1 Том 4.1 РД: 148-АР/24-1-КЖ1.1 изм. 2 148-АР/24-1-КЖ1.2.В изм. 4 148-АР/24-1-КЖ1.2.П изм. 3 148-АР/24-0-КЖ1.3 148-АР/24-1,3-КЖ2.1.В изм. 1 148-АР/24-1,3-КЖ 2.1.П изм. 2 148-АР/24-1,3-КЖ 2.2.В изм. 1 148-АР/24-1,3-КЖ 2.2.П изм. 3 148-АР/24-1,3-КЖ 2.3.В изм. 1 148-АР/24-1,3-КЖ 2.3.П изм. 1 148-АР/24-1,3-КЖ 2.4.В изм. 1 148-АР/24-1,3-КЖ 2.4.П изм. 2 148-АР/24-0-КЖ 3 |
| 4. Срок производства работ | Согласно Тендерного задания/Договора подряда/субподряда. |
| 5. Ход работ | 1. Описание. Техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству монолитного ж/бетонного каркаса в т.ч. фундаментов (Далее по тексту - монолит) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Генподрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Генподрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Генподрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генподрядчиком. 2. Подготовка к производству работ по устройству монолита. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан и согласован с Генподрядчиком проект производства работ (далее – ППР), проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями ППР; - получена строительная площадка для производства работ по акту приёма-передачи, приказом назначен ответственный за производство работ на Объекте; - получена по акту геодезическая разбивочная основа; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта, в т.ч. котлована под устройство монолита в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. 3. Ход работ. Фундаменты. - перед устройством фундаментов обеспечить сухое чистое основание котлована путём подготовки его “под метлу/щётку”; - до начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием Заказчика (Технического заказчика), подрядчика, лицом, выполняющим геологические изыскания (Геолог), а при необходимости представителя проектной организации; - в случае изменения проектного решения в части исключения щебёночной подготовки в виду наличия скального основания, Подрядчик взамен производит устройство бетонной подготовки без удорожания стоимости работ; - приемку оснований под фундаменты необходимо сдавать по акту освидетельствования скрытых работ; - устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству фундамента; - запрещается устройство фундаментов на промороженном или переувлажненном основании, уплотнение основания осуществляется в соответствии с проектной документацией и нормативной документацией; - при наличии воды в котловане при устройстве фундаментов производить постоянный водоотлив (водопонижение) с помощью траншей и зумпфов; - работы по устройству оснований и фундаментов без ППР запрещаются; - работы по устройству фундаментов производить согласно СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения. Основания и фундаменты:, ПОС, проектной документации. 4. Ход работ. Каркас. - работы по возведению зданий и сооружений следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), ППРК и тех. карт, в которых наряду с общими требованиями должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение, устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения, безопасные условия труда; - конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей; - ответственные конструкции по мере их готовности предъявлять к приемке с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций; - установка реперных точек для постоянного контроля осадок здания и осуществление постоянного контроля осадок здания; - работы по устройству несущего каркаса здания и монтажу ограждающих конструкций вести согласно СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”, требований проектной документации. В процессе производства работ обеспечить уход за бетоном. Материально-техническое обеспечение процесса и организационные мероприятия на площадке регулируются Договором подряда/субподряда. |
| 6. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно проектной документации Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Генподрядчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Генподрядчиком. Для многоэтажных зданий запроектированы фундаменты в виде монолитной плиты Этажность ГП 1 (17 этажей) Конструктивная система жилого здания принята каркасно-стеновой с пилонами и ядрами жесткости в виде стен лестнично-лифтовых узлов). Стены, пилоны, колонны, перекрытия из монолитного ж/бетона. Класс поверхности бетона А6. |
| 7. Требования к производству работ | Операционный контроль осуществляют в соответствии с приемочной картой: В процессе работ: Применительно к Подрядчику - Ежедневно, постоянно Применительно к Генеральному подрядчику, для производителя работ и инженера по качеству - ежедневно, систематически (не реже 2-3 раз в день). Приемочный контроль осуществляют: В процессе и по окончанию работ Применительно к Подрядчику - Инженер по производству. Применительно к Генеральному подрядчику, производитель работ и инженер по качеству В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Генподрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Генподрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет. |