Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. _________________. __________________________ ФИО. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу витражей согласно проекта – 28-23-АС, 28-23-АР. |  |  |  |
|  | на объекте: «Магазин, расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.50лет Октября, на участке с КН: 72:23:0219022:208» |  |  |  |
| 1. Объект/ы | «Магазин, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул.50лет Октября, на участке с КН: 72:23:0219022:208» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. Проект шифр 28-23-АС, 28-23-АР |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по монтажу витражей в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Генподрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Генподрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Генподрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генподрядчиком. 2. Подготовка к производству работ по монтажу витражей. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта по монтажу витражей в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. - Материалы, предусмотренные проектом, предоставляется заказчиком - Электричество в вагон городках перевыставляется подрядчику по счетчику - Туалеты субподрядчик обеспечивает себе самостоятельно - Расходные материалы приобретаются подрядчиком - Механизацию для монтажа витражей и дверей оплачивает подрядчик - Учесть следующие работы: -Комплекс работ по монтажу витражей; - Комплекс работ по монтажу дверей; |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно проектной документации, шифр 28-23-АС, 28-23-АР; Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Генподрядчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Генподрядчиком. Этажность: 2 этажа, техподполье; |
| 5. Требования к производству работ | Начало производства работ 25.07.2026 Окончание работ 14.09.2026 Операционный контроль осуществляют в соответствии с приемочной картой: В процессе работ: Применительно к Подрядчику - Ежедневно, постоянно Применительно к Генеральному подрядчику, для производителя работ и инженера по качеству - ежедневно, систематически (не реже 2-3 раз в день). Приемочный контроль осуществляют: В процессе и по окончанию работ Применительно к Подрядчику – Начальник участка. Применительно к Генеральному подрядчику, Начальник участка и инженер по качеству В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Генподрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Генподрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет |