Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. __________________________. "_____" ________________ 2026 г.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
|  | на изготовление и установку дверей металлических, в т.ч. противопожарных в технические помещения. На объекте:; «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург, Дом 3 (ГП3)». Разрешение на строительство:; №66-41-438-2024 от 26.12.2024 г.. Сроки выполнения работы:; ГП3; 05.11.2026 – 30.03.2027. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Часть 1. Архитектурные решения. Альбом 3. Дом 3. Шифр 148-АР/24-3-АР1 изм. 4 Архитектурные решения. Часть 3. Интерьеры МОП. Шифр 148-АР/24-0-АР3.АИ. |
| 1. Объекты | «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург», ГП 3 |  |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |  |
| 3. Климатические условия | Место строительства – г. Екатеринбург – относится к I В климатическому району по СП 131.13330.2020. Температура наружного воздуха по СП 131 для г. Екатеринбурга – средняя наиболее холодной пятидневки – минус 32 ℃ Нормативное ветровое давление для I ветрового района – 0,23 кПа по СП 20 Нормативное значение снеговой нагрузки для III района – 1,6 кПа по СП 20 Зона влажности – сухая по СП 50 |  |
| 3. Вид работ | 1. Описание. Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по изготовлению и установке дверей квартирных, МОП, технических помещений, кладовых, ниш инженерных коммуникаций МОП, люков. (далее – Двери) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения работ согласовываются с Проектировщиком, Заказчиком. Все необходимое для качественного и своевременного производства работ оборудование и сопутствующие материалы, должны учитываться в стоимости работ и отдельно не оплачиваются. 2. Состав работ. Фактические замеры проёмов, изготовление изделий (Дверей), доставка, подъём, распределение по этажам, подготовка проёмов, монтажные работы, уборка рабочего места. |  |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | 1. Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией 148-АР/24-3-АР1 изм. 4, 148-АР/24-0-АР3.АИ. 2. Работы выполняются согласно рабочего проекта, спецификации заполнения дверных проёмов, действующих норм и правил. 3. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации, выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Проектировщиком, Заказчиком. |  |
| 5. До начала производства работ. | 1. До передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не будут считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта. 2. Получить рабочую/техническую документацию в количестве и сроки, определенные договором подряда, согласовать графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ. 3. Провести фактические замеры проёмов. 4. Подготовить и согласовать с Заказчиком спецификацию изделий (Дверей) с подробным указанием материалов каркаса, цвета и материала обшивки и фурнитуры, дополнительным оборудованием (доводчики, ограничители открывания и пр.) 5. Получить отметку чистого пола поэтажно. 6. Разработать проект производства работ (далее ППР), провести ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ. Особое внимание при разработке ППР уделить производству работ в холодное время года. 7. Осуществить приемку по акту строительной части объекта для проведения работ в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнить предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. Приёмку Объекта провести целиком, не поэтажно. 8. Предоставить на согласование Заказчику и Генеральному подрядчику, технологическую карту на производство работ с проработанными узлами и техническими решениями. 9. Предоставить общий журнал работ для регистрации, журнал входного контроля материалов, приказы на ответственных лиц, оформить соответствующий Акт-допуск, пройти инструктаж. |  |
| 6. Требования к производству работ | 1. Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документаций 148-АР/24-3-АР1 изм. 4, 148-АР/24-0-АР3.АИ., утвержденной технологической картой, технологией производителей материалов. 2. Каждый вид работ предъявить к освидетельствованию инженеру строительного контроля Заказчика. 3. Выполнить подготовку проёма для установки Дверей путём очистки, обеспыливания рабочих поверхностей. 4. Выполнить установку Дверей с учётом допустимых монтажных зазоров. 5. Монтажные зазоры заполнить согласно утвержденной технологической карты. 6. Учесть, что часть работ необходимо провести в холодное время года. 7. В процессе работ производится операционный контроль представителями Заказчика и Генподрядчика каждого этапа выполнения работ с оформлением силами Подрядчика и подписанием соответствующей исполнительной документации (акты освидетельствования скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на материалы и изделия). 8. Перечень актов освидетельствования скрытых работ выполнить в соответствии с РД 11-02-2006. |  |
| 7. Требования к изделиям (Дверям). | 1. Общие требования ко всем Дверям. - материал каркаса принять по проекту, толщину металла согласовать, - цвет, внешнюю и внутреннюю отделку согласовать, - защитная упаковка после монтажа, - противопожарные требования принять по проекту. 2. Дополнительно к Дверям квартирным. - цвет снаружи NCS S 4040-Y80R, - отделка снаружи – фрезерованная МДФ панель толщ. не менее 10 мм, - наличник в цвет двери, - противосъёмное исполнение, - уплотнение двухконтурное, - утеплённая, - цвет внутри светлых тонов согласовать отдельно, - отделка внутри – фрезерованная МДВ панель толщ. не менее 10 мм, - глазок, ручка чёрная, замок под ключ “бабочка”, дополнительная завёртка изнутри, 3. Дополнительно к Дверям МОП. - все двери с доводчиком, - двери между лифтовым холлом и общеквартирным коридором с выпадающим порогом, с максимально допустимым остеклением к противопожарному исполнению 4. Дополнительно к Дверям технических помещений. - цвет - NCS S 3502-Y80R, - для дверей машинного помещения получить специальные требования эксплуатирующей (монтажной) организации до начала изготовления, - доводчик, - качество поверхности – шагрень. 5. Дополнительно к Дверям кладовых. - цвет NCS S 3502-Y80R, - внутреннее наполнение отсутствует, - замок цилиндрический со сменным сердечником, - внутренняя обшивка отсутствует. 6. Дополнительно к Дверям ниш инженерных коммуникаций МОП. - цвет NCS S 3502-Y80R, - внутреннее наполнение отсутствует. - качество поверхности – глянцевая ровная, - замок встроенный. 7. Дополнительно к люкам. - цвет -NCS S 3502-Y80R, - для люков машинного помещения получить специальные требования эксплуатирующей (монтажной) организации до начала изготовления, - качество поверхности – шагрень. - замок встроенный. |  |
| 8. После производства работ. | 1. Предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, подписанный представителями Сторон. 2. Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. |  |