Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Космос». __________________________ Тихонов В.Г.. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу систем вентиляции жилых, нежилых помещений объекта ГП-3 (в составе ГП-3.1, ГП-3.2, ГП-3.3, ГП-3.4, ГП-3.5, согласно проекта 127-СТТ/24-ОВ2. |  |  |  |
|  | на объекте: «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. КВАРТАЛ №2» |  |  |  |
| 1. Объект/ы | «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. КВАРТАЛ №2» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. Проект шифр 127-СТТ/24-2-3.1-ОВ2, 127-СТТ/24-2-3.2-ОВ2, 127-СТТ/24-2-3.3-ОВ2, 127-СТТ/24-2-3.4-ОВ2, 127-СТТ/24-2-3.5-ОВ2. |
| 3. Вид работ | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по систем вентиляции жилых, нежилых помещений ГП 3.1, ГП 3.2, ГП 3.3, ГП 3.4, ГП 3.5(Далее по тексту - Вентиляция) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Подрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Субподрядчика. В составе исполнительной документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Подрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Подрядчиком. Ответственность за работоспособность систем вентиляции после согласования Подрядчиком вышеуказанных замен возлагается на Субподрядчика. 2. Подготовка к производству работ по устройству Вентиляция До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж Вентиляция в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 4. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно проектной/технической документации Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Подрядчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Подрядчиком. - Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по 14918-2020, толщиной в зависимости от размера воздуховода в соответствии с СП 60.13330.2020. Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости приняты класса герметичности «П» по ГОСТ Р 59972-2021 с толщиной стенки по расчету. Воздуховоды систем противодымной вентиляции и транзитных участков систем общеобменной вентиляции следует предусматривать класса герметичности «П». Предел огнестойкости воздуховодов противодымной вентиляции принят EI 30; EI60; EI-150. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-эпидем экспертизе - Противодымная защита жилой части, включающая: - системы дымоудаления из поэтажных коридоров; - компенсирующая подача наружного воздуха в коридор; - подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2, в лифтовой холл, в лифтовые шахты с режимом ”перевозка пожарных подразделений”, в тамбур-шлюз, пожаробезопасную зону - Общеобменная вентиляция включает: – Удаление воздуха из квартир через вертикальные каналы - Удаление воздуха из нежилых помещений, колясочной, ПУИ и санузла МОП предусмотрена индивидуальная естественная вентиляция - Удаление воздуха из помещений ИТП, насосных, электрощитовых, СС и блоков кладовых предусмотрена индивидуальная механическая приточно-вытяжная вентиляция 4. Для управления системами противодымной защиты предусматривается автомат. режим. |
| 5. Требования к производству работ | Монтаж и пуско-наладочные работы, а также испытания производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов. Выполнить настройку параметров оборудования в соответствии с инструкциями производителя и рабочей документацией. Выполнить проверку на взаимодействие с сопряженными инженерными системами. В случае выявления замечаний к проектной/технической документации, предоставить Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет Произвести сдачу в эксплуатацию, в т.ч. представителям УК. Сроки работ 01.11.26 – 01.10.27 |