Приложение № 9 к Договору субподряда № 103-ГС/26 от 27.05.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу окон, дверей из ПВХ жилых, нежилых помещений и паркинга, согласно проекту 148-АР/24-1-АР1 и 148-АР/24-2-АР1

на объекте: «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»

| 1. Объект/ы | «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург» ГП-1, ГП-2 (ДОМ №1 и ДОМ №2) |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Сроки | ГП-1 Начало: 03.03.2027 Завершение: 02.07.20227 ГП-2 Начало: 01.03.2027 Завершение: 02.08.2027 |
| 4. Проект | Работы выполнить в соответствии с РД (рабочей документацией) 148-АР/24-1-АР1; 148-АР/24-2-АР1 |
| 5. Вид работ | - Описание (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ГП3) Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по изготовлению и монтажу окон, дверей из ПВХ жилых, нежилых помещений и паркинга (Далее по тексту - Окна) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. - Подготовка к производству работ по устройству Окон. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж окон в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 6. Требования к конструктивным решениям и материалам | Выполнить работы, согласно проектной документации, шифр 146-АР/24-1-АР1 и 146-АР/24-2-АР1 Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком. Окна и двери ПВХ. До начала изготовления конструкций окон разработать и предоставить Заказчику рабочую документацию (узлы монтажа, проверочный расчет конструкций на нагрузки от собственного веса, ветровые, эксплуатационные и пр. и расчеты необходимые для определения требуемых параметров) на изготовление и монтаж окон. |

|  | - Окна в помещениях общественного назначения - из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом (ГОСТ 30674-99), сопротивление теплопередаче не менее Rо=0,73 м² ˚С/Вт. Окна в помещениях общего назначения жилого дома - из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом (ГОСТ 30674-99), сопротивление теплопередаче для оконных блоков не менее Rо=0,73 м² ˚С/Вт. Цвет - согласно паспорту отделки фасадов и проектной/рабочей документации. - Размеры элементов заполнения проемов указаны проектные, без учета монтажных зазоров. - При изготовлении окон, дверей, организацией, осуществляющей поставку и монтаж готовых изделий, необходимо провести замеры по уже выполненным кладочным работам и провести корректировку размеров, устанавливаемых изделий. Геометрию сохранить. - На прозрачных полотнах входных дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности входной площадки. Двери оборудовать петлями одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Обеспечить задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. - Светопрозрачное заполнение дверей наружных, а также на путях эвакуации, выполнить безопасным стеклом. - Наружные и тамбурные двери выполнить с уплотнением в притворах, оборудовать доводчиками. - Двери выходов из лестничных клеток, после установки выход в свету должен быть не менее ширины марша. - Всю фурнитуру (в т.ч. вид и цвет ручек, доводчиков) окон согласовать с Заказчиком до начала работ. - Применение гидро-/пароизоляции согласовать с Заказчиком до начала работ - Под светопрозрачными ограждающими конструкциями выходов на лоджии (при наличии) предусмотреть доборный профиль ПВХ, для возможности примыкания стяжки - Оконные блоки выполнить согласно требованиям п.п.6.1.1, 6.3.1 ГОСТ 23166-2021, в части обеспечения детской безопасности. Ручки на окнах выполнить на отметки 1700мм от уровня чистого пола с запирающим устройством. Оконные блоки укомплектовать замками безопасности. |
| --- | --- |
| 7. Требования к производству работ | Подрядчику за свой счет произвести укрытие смонтированных конструкций пленкой в заводских условиях для защиты от загрязнений сторонними подрядчиками. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет Уборка и утилизация мусора силами и за счет Подрядчика. Произвести сдачу в эксплуатацию Заказчику и УК. Подрядчику произвести своими силами и за свой счет настройку работы фурнитуры (в т.ч. открывание створок) дополнительно перед сдачей в эксплуатацию. В случае необходимости произвести полную очистку конструкций от загрязнений. Подрядчику предоставить акт осмотра представителя «системодержателя» с положительным заключением изготовленных и смонтированных конструкций окон. Необходимо предусмотреть поставку/монтаж конструкций для обеспечения теплового контура в случае ухода СМР в зимний период. |

| Подрядчик: ООО «Горстрой» Региональный директор г. Екатеринбург м.п. | Субподрядчик: Генеральный директор м.п. |
| --- | --- |