Приложение

к договору подряда

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по чистовой отделке согласно проекта 301-03/24-АС |  |  |  |  |  |
|  | на объекте: «Здание духовно-просветительского центра. Корпус №1, расположенное по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Первомайская» |  |  |  |  |  |
| 1. Объект | «Здание духовно-просветительского центра. Корпус №1, расположенное по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Первомайская» |  |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. Проект шифр 301-03/24-АС |  |
| 3. Сроки выполнения работ | Начало работ: 19.10.2026 Окончание работ: 30.11.2026 |  |
| 4. Условия оплат | Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения. |  |
| 5. Состав работ | - Устройство чистовой отделки помещений согласно ВДЦ - Обшивка инженерных систем коробом из ГКЛВ с устройством ревизионных люков - Обшивка вентиляционных систем коробами из ГКЛВ - Окраска ограждений лестничных маршей с предварительным грунтованием |  |
| 6. Требования к производству работ и материалам | - Субподрядчик во время работ должен укрывать светопрозрачные конструкции, двери, стояки инженерных сетей от попадания на них отделочных смесей, при попадании немедленно очистить конструкции во избежание их порчи, все затраты на восстановление испорченного имущества несет Субподрядчик. - Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной Подрядчиком с печатью производства работ; - Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов; - При производстве работ Субподрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ) - Все отклонения от проектной документации согласовывать с Подрядчиком; - По окончанию выполнения работ предоставить Подрядчику комплект исполнительно-технической документации; - Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка); - Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом, оборудованием и расходным материалом для производства работ; - Субподрядчик должен обеспечить объект всей необходимой для производства работ техникой. Подрядчик не предоставляет Субподрядчику технику, в том числе и краны; - Субподрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Подрядчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению; - Субподрядчик должен обеспечить приемку, разгрузку и складирование давальческого материала, поставляемого Подрядчиком; - Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика; - В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет - В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик - При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов - Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту |  |
| Подрядчик: ООО «Горстрой» Директор Ю.С. Жилкин. | Субподрядчик: |