Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Крылья Девелопмент»». __________________________ Савин А.В.. "_____" ________________ 2025 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу систем домофонной сети. На объекте:; «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)». Разрешение на строительство:; №66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.. Сроки выполнения работы:; Секция №1.1; С 01.12.25 по 25.07.26. Секция №1.2; С 30.10.25 по 04.08.26. Секция №1.3; С 30.10.25 по 16.06.26. Секция №1.4; С 28.10.25 по 18.08.26. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Внутренние инженерные системы. Сети связи. Часть 8. Домофонная сеть. Шифр 23-08-05-0-ДС. |
| 1. Объект/ы | «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Вид работ. | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения комплекса работ по устройству монтажу систем домофонной сети соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность системы после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ: До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта. - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта по устройству кровли соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы. | Для обеспечения двусторонней связи «посетитель-жилец», а также для дистанционного открывания электрифицированного замка на входной двери подъезда из любой квартиры жилого дома проектом предусмотрена система домофонной связи Akuvox с возможностью местного управления замком при помощи кодового ключа. Предусматреть применение гибридной домофонной сети, в которой используются IP вызывные панели Akuvox (или аналог), подключаемые через IP коммутатор домофонных трубок «Премьер-100» к системе VIZIT (с возможностью подключения IP-мониторов видеодомофона на перспективу). Предусмотреть применение гибридной домофонной сети, в которой используются IP вызывные панели Akuvox S532, подключаемые через IP/SIP адаптер координатных домофонов SIP-CDA3. В состав домофона входит: электромеханические защёлки AT-EL500A-2; - вызывные панели многоабонентские Akuvox S532 (характеристики см. в РД); - сенсорные кнопки выхода, расположенные в подъезде ST-EX020LSM-BK; - бесконтактные карты; - сетевой коммутатор; - блоки питания с АКБ; - устройства переговорные абонентские аналоговые, расположенные в квартирах - УКП7; - кабели; - дверные доводчики - Dorma TS-72 |
| 5. Требования к производству работ | Монтаж и подключение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, настоящей документацией и указаниями предприятий-изготовителей. Монтаж кабельной продукции выполнить в соответствии с РД. При монтаже не допускать перекрещивания слаботочных кабельных трасс с силовыми кабельными трассами. Слаботочные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 0.5м от силовых кабелей, при этом пересечение слаботочных и силовых кабелей должно быть под углом 900, во избежание создания помех на слаботочных измерительных линиях. Прокладка от этажной ниши квартирного щитка выполняется совместно с системами интернета и ТВ скрыто в трубе. От ЩК до абонентского устройства – скрыто в штрабе по стене. Схемы установки вызывных панелей: Схема установки абонентского устройства: |